计算机网络（D类）-第1章-练习题

姓名：             学号：

一、单项选择题

- 现在大量的计算机是通过诸如以太网这样的局域网连入广域网，而局域网与广域网的互联是通过（）实现的。

A、路由器  B、中继器  C、交换机  D、网桥

- 下列（）是分组交换网络的缺点。

A、信道利用率低  B、附加信息开销大

C、传播时延大    D、不同规格的终端很难相互通信

- 不同的交换方式具有不同的性能，为了使数据在网络上中的传输延迟最小，首选的交换方式是（）。

A、电路交换  B、报文交换  C、分组交换  D、信元交换

- 计算机网络体系结构中，下层的目的是向上一层提供（）。

A、协议    B、服务    C、规则    D、数据包

- 市话网在数据传输期间，在源节点与目的节点之间有一条利用中间节点构成的物理连接线路。这种市话网采用（）技术。

A、报文交换  B、电路交换  C、分组交换  D、信元交换

- 在常用的传输介质中，（）的带宽最宽，信号传输衰减最小，抗干扰能力最强。

A、双绞线  B、同轴电缆  C、光纤  D、微波

- 在OSI参考模型中，直接为会话层提供服务的是（）。

A、应用层  B、表示层  C、传输层  D、网络层

- 在OSI参考模型中，实现相邻网络实体间数据传输的层次是（）。

A、传输层  B、网络层  C、数据链路层  D、物理层

- 协议是指在（）之间进行通信的规则或约定。

A、同一结点的上下层		B、不同结点

C、相邻实体					D、不同结点对等实体

- 计算机网络可分为网络边缘和网络核心。下列属于网络核心的是（）。

I、网桥  II、交换机	  III、计算机软件  IV、路由器

A. I、II、IV		B. II、III、IV		C. I、III、IV		D. I、II、III

二、简答题

- 试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

- 网络协议的三个要素是什么？各有什么含义？

三、计算题

- 收发两端之间的传输距离为1000 km，信号在介质上的传播速率为2×108 m/s。试计算数据长度为107 bit, 数据发送速率为100 kbit/s条件下的发送时延和传播时延。

- 假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销，试计算则应用层数据传输效率。