CS-3311-1 计算机网络 第1章练习题

姓名：       学号：

一、单项选择题

- 现在大量的计算机是通过诸如以太网这样的局域网连入广域网，而局域网与广域网的互联是通过（A）实现的。

A、路由器  B、中继器  C、交换机  D、网桥

- 下列（D）是分组交换网络的缺点。

A、信道利用率低  B、附加信息开销大

C、传播时延大    D、不同规格的终端很难相互通信

- 下列说法中，正确描述了OSI参考模型中数据的封装过程的是（B）。

A、数据链路层在分组上仅增加了源物理地址和目的物理地址

B、网络层将高层协议产生的数据封装成分组，并增加第三层的地址和控制信息

C、传输层将数据流封装成数据帧，并增加可靠性和流控制信息

D、表示层将高层协议产生的数据分割成数据段，并增加相应的源和目的端口信息

- 计算机网络体系结构中，下层的目的是向上一层提供（B）。

A、协议    B、服务    C、规则    D、数据包

- 市话网在数据传输期间，在源节点与目的节点之间有一条利用中间节点构成的物理连接线路。这种市话网采用（B）技术。

A、报文交换  B、电路交换  C、分组交换  D、信元交换

- 在OSI参考模型中，直接为会话层提供服务的是（C）。

A、应用层  B、表示层  C、传输层  D、网络层

- 在OSI参考模型中，实现相邻网络实体间数据传输的层次是（C）。

A、传输层  B、网络层  C、数据链路层  D、物理层

- 在OSI参考模型中，第N层与它之上的第N+1层的关系是（A）。

A、第N层为第N+1层提供服务

B、第N+1层将给从第N层接收的报文添加一个报头

C、第N层使用第N+1层提供的服务

D、第N层使用第N+1层提供的协议

二、简答题

- 协议与服务有何区别？有何联系？

协议是同一层级的实体之间规定的，服务是下层实体为上层实体提供的

联系：实体使用协议来实现其规定的服务，上层实体通过接口使用下层实体的服务

- 试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

电路交换：

优点：端到端；预留了资源，传输性能好

缺点：设备故障则传输中断；难以灵活复用

报文交换：

优点：抗毁性高；传送突发数据时灵活

缺点：报文长度大，时延大

分组交换：

优点：抗毁性高；传送突发数据时灵活；数据长度短，时延小

缺点：头文件占了数据的很大一部分，信息占比小

三、计算题

- 收发两端之间的传输距离为1000 km，信号在介质上的传播速率为2×108 m/s。试计算数据长度为107 bit, 数据发送速率为100 kbit/s条件下的发送时延和传播时延。

发送时延：dtrans=107÷105=100s

传播时延：dpropga=106÷2÷108=5×10-3s

- 假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销，试计算应用层的有效数据传输率。

一共有5×20B = 100B的封装，那么有效数据传输率就是P=400÷500=80%