CS-3311-01 计算机网络（D类）第2章练习题

姓名：        学号：

一、单项选择题

- 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（C）。

A、接口形状  B、引脚功能  C、物理地址（MAC地址） D、信号电平

- 信号经过调制后送到通信线路上传输的方法称为（D）。

A、同步传输  B、异步传输  C、基带传输  D、频带传输

- 下列哪种方式允许两个站点同时在两个方向上传输数据。（A）

A、全双工  B、半双工  C、单工  D、多路复用

- 波特率等于（A）。

A、信号每秒变化的次数  B、每秒传输的比特数

C、每秒传输的字节数    D、一个信号码元的等级数

- 双绞线使用两根绝缘导线绞合而成，绞合的目的是（A）。

A、减少电磁干扰  B、提高传输速度  C、增大传输距离  D、提高抗拉强度

- 下面关于卫星通信的说法，哪一个是错误的。（C）

A、卫星通信通信距离大，覆盖的范围广；

B、使用卫星通信易于实现广播通信和多址通信；

C、卫星通信的好处在于不受气候的影响，误码率很低；

D、通信费用高，延时较大是卫星通信的不足之处；

二、简答题

- 为什么要使用信道复用技术？常用的信道复用技术有哪些？

为什么：信道资源有限，而用户很多；需要将多对用户用一个信道连接，提高资源利用率；复用则是避免不同用户之间的信息相互干扰。

复用技术：频分复用；时分复用；统计时分复用；波分复用；码分复用；空分复用

- 信道带宽与信道容量的区别是什么，增加带宽是否一定能增加信道容量？

区别：信道带宽可以指信道的频率响应，也可以指信道的物理宽度（几根线）或者传输能力（b/s）；模拟信道容量与前一个信道带宽有关，反应了模拟信道的传输能力；数字信道容量与后一个信道带宽有关，反应数字信道的传输能力

增加前一个带宽，一定增加模拟信道容量，很容易理解的就是可以复用的频段多了；增加后一个带宽，可以增加数字信道容量，简单理解为传输更快/一次传输更多bit

三、计算题

- 已知某信道的信号传输速率为64 kbps，一个载波信号有4个有效离散值，试计算该信道的波特率。

bit rate=baud rate× log2V⇒baud rate= 64k÷ 2=32k

- 电话系统的典型参数是信道带宽3 kHz，信噪比为30dB，试计算该系统的最大数据传输速率。

电话系统是一个模拟系统，那么使用香农定律

SNR=30dB ⇒ SN = 1000

C=3k×log21+1000=29.9 kbps

- 用香农公式计算一下，假定信道带宽为3.1 kHz，最大信息传输速率为35 kbps，那么若想使最大信息传输速率增加60%，问信噪比（SNR）应增大到多少倍？如果在刚才计算出的基础上将SNR再增大到10倍，问最大信息速率能否再增加20%？这说明什么问题？

log21+SN1:log21+SN2=1 :1.6

C1=B×log21+SN1

得到

SNR1=33.99 dB , SNR2= 54.38 dB

那么就是增大到1.60倍

再增大十倍，那么SNR3=543.8 dB，进一步得到

C3=560 kbps

那么C3=10C2，说明了题目的问题估计问错了，事实上

C=B×log21+SN≈Blog2SN

根据换底公式log2SN1log2SN2=10lgSN110lgSN2=SNR1SNR2 ，那么SNR提升几倍C就提升几倍

然而SNR能提升10倍那真是不得了了

如果指的是SN的提升倍数，那么

C3C2=log21+10SNlog21+SN  ≈1+log210log21+SN=1.18<1.2

是不能达到1.2倍的，对数函数存在边际减弱效应，此时不如提升带宽来的有效