CS-3311-01 计算机网络（D类）第4章练习题

姓名：          学号：

一、单项选择题

- 将物理信道的总频带宽分割成若干子信道，每个子信道传输一路信号，这种信道复用技

术是（B）。

A、码分复用  B、频分复用  C、时分复用  D、空分复用

- 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（B）。

A、CDMA	B、CSMA	C、TDMA	D、FDMA

- 在CSMA/CD协议的定义中，“争议期”指的是（A）。

A、信号在最远两个端点之间往返传输的时间

B、信号从线路-端传输到另一端的时间

C、从发送开始到收到应答的时

D、从发送完毕到收到应答的时间

- 下列关于以太网地址的描述，错误的是（C）。

A、以太网地址就是通常所说的MAC地址

B、MAC地址又称局域网硬件地址

C、MAC地址是通过域名解析服务(DNS)获得的

D、以太网地址通常存储在计算机的网卡中

- IEEE 802局域网标准对应OSI参考模型的（B）。

A、数据链路层和网络层	B、物理层和数据链路层

C、物理层					D、数据链路层

- 在CSMA的非坚持协议中，当媒体忙时，则（C）直到媒体空闲。

A、延迟一个固定的时间单位再侦听  B、继续侦听

C、延迟一个随机的时间单位再侦听  D、放弃侦听

二、简答题

- CSMA/CD协议是经典以太网的MAC协议，为什么在无线局域网中却不使用CSMA/CD（D是Detection）协议而使用CSMA/CA（A是Avoidance）协议？

- 检测困难：接收端的发射功率和接收功率相差很大，不能在发送时同时检测冲突

- 隐藏终端问题，在侦听范围之外的终端无法得知对方的发送信息

- 暴露终端问题，误认为信道忙，降低吞吐量

- 集线器、网桥和以太网交换机这三种互联设备分别工作在OSI七层参考模型的哪层？其中哪种设备能够隔离冲突域？

- 集线器：物理层；不能

- 网桥：数据链路层；能

- 交换机：数据链路层；能

- 网络适配器的作用是什么？网络适配器工作在哪一层？

作用：进行数据串行/并行传输的转换；对数据进行缓存，对接收速率进行匹配；对接收的数据进行差错检测；实现数据封装，发送等

工作在数据链路和物理层

三、计算题

- 通过IEEE 802.3 以太网直接传送ASCII码信息“Good morning!"。若封装成1个以太网帧，问:

- 该帧数据字段的有效字节数是多少？

- 发送该帧是否需要进行填充？若需要填充，填充多少字节？

提示：1) ASCII码中1个英文字母或标点占1个字节；2) 以太网的最短帧长为64字节，以太网帧头部字段为18字节。

1.  数据帧64 – 18 = 46B，有效13B，其他为padding

2. 需要填充，填充46-13=33B

- 在以太网中的某一时隙，有两个站点同时开始发送，计算3次竞争内(包括第3次)能够将数据帧帧成功发送的概率（或者说3次竞争总可以解决冲突的概率）。

提示：冲突发生后，时间被分成离散的等长时隙。站点第i次冲突后，发送站点等待的时隙数将从0,1,…,2i-1中随机选择。

第一次竞争：时隙数为0/1，不冲突的概率为0.5

第二次竞争：时隙数为0/1/2/3，不冲突概率为0.75*0.5

第三次竞争：时隙数为0/1/2/3/4/5/6/7，不冲突概率为0.875*0.25*0.5

成功发送概率为：0.984

- 长度为10km，数据发送速率为1×107bps 的CSMA/CD以太网，信号在介质上的传播速度为200m/μs。试计算该网络的最小帧长。

提示：CSMA/CD协议要求数据帧的发送时间大于等于信号往返时间（RTT）。

传播时延为tpropa=104÷200= 50 μs，往返时间为100us；这个时间内可以传输1000bit，那么最小帧长度为125B

- 有10个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。

- 10个站都连接到一个10 Mbits以太网集线器。

- 10个站都连接到一个100 Mbit/s以太网集线器。

- 10个站都连接到一个10 Mbit/s以太网交换机。

1. 1Mbits，平均，一个冲突域

2. 10Mbits，平均，一个冲突域

3. 10Mbits，独占，独立冲突域