嵌入式计算机系统及实验模拟题1

一、（共20分）简述嵌入式处理器中外设定时器的工作原理（10分），并简述MCS51与MSP430芯片中所包含的定时器外设的特点与差异（10分）。

选择外部晶振或内部时钟，进行计数；当选择外部时是计数器，内部就是定时器；外部晶振的频率不大于内部时钟的一半（采样定理），2us；每次计数让内部的寄存器+1，寄存器计满产生中断信号

| 特点 | MCS-51 (8051) | MSP430 |
| --- | --- | --- |
| 定时器数量 | 少（通常2个） | 多（2~3个，多个通道） |
| 灵活性 | 低 | 高（多种模式和时钟源） |
| 捕获/比较功能 | 无或非常有限 | 强大，支持 PWM、输入捕获等 |
| 功耗优化 | 差 | 支持低功耗运行 |
| 适用场景 | 基础控制 | 高精度、低功耗控制应用 |

二、（共10分）嵌入式计算机系统中多机通信有哪些实现方法（5分），并请举例说明（5分）。

UART，SPI

使用UART，可以实现PC和单片机交换数据，烧录代码等

使用SPI实现一对多主从通讯，可以扩展多个外设，如MSP430和 TFT屏通讯，传输显示的数据

三、MSP430中的USCI简介如下（共20分）

请简述UART，SPI 和I2C的工作原理，具体包括

1）三者各自的硬件连接图以及各连接线的含义（10分）；

2）UART与SPI的工作时序，简述相互连接的两台机器之间是如何协同工作的（10分）；

四、（共30分）点积在数学中，又称数量积（dot product; scalar product），是指接受在实数R上的两个向量并返回一个实数值标量的二元运算。它是欧几里得空间的标准内积。 两个向量a = [a1, a2,…, an]和b = [b1, b2,…, bn]的点积定义为：a·b=a1b1+a2b2+……+anbn。

请分别用MCS51的汇编语言和C语言编写点积的子函数，并完成一个在主函数中调用子函数，并能获得正确结果的调用实例。汇编主程序调用汇编子函数，C语言主程序调用c语言子程序，不考虑混合编程，请注意参数传递，参数范围约束，以免溢出等，并给出关键代码的注释。

1）汇编代码设计（15分）

Dot_product:

MOV     R0, #0AH          ; 循环10次

MOV     DPTR, #table1     ; A数组

MOV     R1, #00H          ; R1: 索引

MOV     R2, #00H          ; R2: 低位结果

MOV     R3, #00H          ; R3: 高位结果

Loop:

MOV     A, R1

MOVC    A, @A+DPTR        ; A = A[i]

MOV     B, A              ; B = A[i]

MOV     A, R1

MOV     DPTR, #table2

MOVC    A, @A+DPTR        ; A = B[i]

MUL     AB                ; AB = A[i] * B[i]

ADD     A, R2

MOV     R2, A

MOV     A, B

ADDC    A, R3

MOV     R3, A

INC     R1

DJNZ    R0, Loop

; 点积结果为 R3:R2（高字节:低字节）

2）c 语言代码设计（15分）

int dot_product(int* A, int* B, int len)

{

int rst = 0;

for (int i=0; i<len; i++)

{

rst += A[i] * B[i];

}

return rst;

}

五、（共20分）请基于嵌入式技术设计一款手持式肌电采及肌力评估装置，算法实现可以将数据传输到智能终端处理，注意其中的低功耗设计。

- 请给出系统设计架构及各模块的功能（10）

2）给出关键元器件选型的性能指标，比如处理器，ADC，通信接口等（5分）

- 请给出软件工作流程图（5）