嵌入式计算机系统及实验模拟题2

第一部分  C语言语法题（每题2分 共20分）

1、有如下程序

int func(int a,int b)

{ return(a+b); }

void main()

{ int x=2,y=5,z=8,r;

r=func(func(x,y),z);

printf("%d\n",r);  }

该程序的输出结果是____ _____.

A) 12       B) 13         C) 14       D) 15

2、在调用函数时，如果实参是简单变量，它与对应形参之间的数据传递方式是_____ ___.

A) 地址传递         B) 单向值传递  C) 由实参传给形参，再由形参传回实参

D) 传递方式由用户指定

3、在以下叙述中，不正确的选项是_____。

A) C语言程序总是从main( )函数开始执行

B) 在C语言程序中，被调用的函数必须在main( )函数中定义

C) C程序是函数的集合，在这个函数集中包括标准函数和用户自定义函数

D) 在C语言程序中，函数的定义不能嵌套，但函数的调用可以嵌套

4、有如下说明:  int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

则数值不为9的表达式是____ ____.

A) a[10-1]    B) a[8]     C) a[9]-0     D) a[9]-a[0]

5、以下叙述中，不正确的是______.

A) 使用static float a定义的外部变量存放在内存中的静态存储区

B) 使用float b定义的外部变量存放在内存中的动态存储区//静态区

C) 使用static float c定义的内部变量存放在内存中的静态存储区

D) 使用float d定义的内部变量存放在内存中的动态存储区

6、以下定义语句中，错误的是___ ____.

A) int a[]={1,2};              B) char a={"test"};

C) char s[10]={"test"};         D) int a[]={'a','b','c'};

7、已知a=12,则表达式a+=a-=a*=a的结果是_____.右结合

A) 0         B) 144        C) 12        D) -264

8、有以下程序

#include <stdio.h>

void main( )

{ int a,b,c=246;

a=c/100%9;

b=(-1)&&(-1);

printf("%d,%d\n",a,b);

}

输出结果是____ ___.

A) 2,1         B) 3,2         C) 4,3      D) 2,-1

9.有以下程序 输出结果是____ ___

main()

{

char a[]="programming",b[]="language";

char *p1,*p2;

int i;

p1=a;p2=b;

for(i=0;i<7;i++)

if(*(p1+i)==*(p2+i))

printf("%c",*(p1+i));

}

A)gm      B)rg         C)or        D)ga

10、已定义以下函数 
   fun （int *p）
   {  return  *p;  }
   该函数的返回值是  ____ ___
  A） 不确定的值                             B） 形参p中存放的值
  C） 形参p所指存储单元中的值        D） 形参p的地址值

第二部分  嵌入式概念题（每题1分 共5分，1-2 单选 ,3-5判断）

1、MSP430系列单片机存储器的编址模式是___。

A）不统一编址，一个逻辑地址可以对应多个物理地址；

B）统一编址，一个逻辑地址对应唯一的物理地址；

C）有些是统一编址，有些不是统一编址；     D）不确定；

2、如图所示，该芯片的封装是_________。

A）BGA（Ball Grid Array）；B） QFP（Quad Flat Package）；

C）DIP(Dual In－line Package)；    D）CLCC(ceramic leaded chip carrier)

3、ARM并不是一款处理器的名称，它只是一个公司的名称，或者说是嵌入式处理器的内核名称，ARM 公司并不生产销售带有 ARM核的系列微处理器芯片。                                      ( T )

- 下图表述的微处理器体系结构为冯·诺依曼体系结构（Von Neuman）。                    ( F )

- A frequency-lock, or frequency-locked loop (FLL), is an electronic control system that generates a signal that is locked to the frequency of an input or "reference" signal. This circuit compares the frequency of a controlled oscillator to the reference, automatically raising or lowering the frequency of the oscillator until its frequency (but not necessarily its phase) is matched to that of the reference.  （ T ）

第三部分  嵌入式概念题（共45分）

1、简述精简指令集处理器的特点以及相对于复杂指令集处理器的优势。（5分）

特点：指令简单，长度固定，便于编译和流水；大多数指令在一个时钟周期完成

优势：执行更快，支持更高的时钟频率；硬件实现更简单；更适合嵌入式系统，功耗更低

2、请简述MSP430 嵌入式处理器是如何实现性能与功耗的完美统一。（5分）

拥有4个低功耗模式，当不需要使用CPU资源时进入低功耗模式，而且片上外设能够在没有CPU协助的情况下单独工作，进一步降低功耗；当产生内/外部中断时，唤醒CPU处理中断例程。通过中断的方式可以实现资源的有效利用，避免了轮询的功耗；使用RISC指令集，执行效率高，大多数指令在一个时钟周期内完成；CPU高速，外设和MEM低速，优化功耗

3、简述UART和SPI串行通信的工作原理，1）各自硬件连接，2）UART的帧结构，3）SPI读写时序等方面。（10分）

4、阅读如下MSP430的汇编代码，回答如下问题（5分）

#include  "msp430x44x.h"

ORG        01100h                             ;

;-----------------------------------------------------------------------------

RESET      mov.w       #0A00h,SP                       ;

StopWDT    mov.w       #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL  ;

SetupP1    bis.b       #002h,&P5DIR                    	;

Mainloop   xor.b       #002h,&P5OUT                 	   	;

Wait       mov.w       #050000,R15                     	;

L1         dec.w       R15                             	;

jnz         L1                              	;

jmp         Mainloop                        	;

;------------------------------------------------------------------------------

;           Interrupt Vectors Used MSP430x44x

;------------------------------------------------------------------------------

ORG       0FFFEh                           	;

DW        RESET                          	;

END

A）  RESET  是什么？是否能从代码中获知其具体数值，如果可以具体数值是多少？

复位指令，设置堆栈指针

B）   指令 bis.b       #002h,&P5DIR 中的 .b 是什么意思？

表示操作的字节（b）而不是字（w）

C）程序空间 0FFFEh的位置放置什么内容？

复位标号的入口，也就是RESET那一行

D）该段代码实现什么功能？

P5.1引脚周期性翻转，产生方波输出

5、下图是WDT控制寄存器的描述，请参考并回答如下问题：(12分)

- MSP430中WDT模块看门狗工作模式的工作原理是什么？该模式是如何配置和实现的？“口令”是如何使用的？所谓“喂狗”操作是如何实现的？（给出具体的配置区域field） （7分）

- MSP430中WDT模块定时器工作模式是如何配置和实现的？该情况下定时的时间长短受那些因素影响？（给出具体的配置区域field）  （5分）

6、下图时段式LCD显示驱动模块 Display Memory 结构图，其工作模式为4-mux 。请根据图示，回答如下几个问题：（ 8分）

1）如果要用DIGIT2以及DIGIT1显示“5.7”，应该分别点亮哪些段？

2）需要在显示存储器的什么地址？写什么信息？（并请给出详细的步骤）

第四部分 编程题（共10分）

以下图给出的硬件为参考，基于MSP4306638芯片，编写完整的C语言程序，实现按键对流水灯的控制，1）默认状态LED5-LED1流水点亮，每个LED亮的时间为1s，2）按钮S3-S7，分别对LED5-LED1是否参与流水做出控制，按某个按键一次，对应的LED将不参与流水（常灭），再按恢复参与流水，以此循环。（请注意编程规范，并对所编写的代码给出详尽的注释）

按键的硬件接口

LED的接口

第五部分    综合设计题（20分）

以MSP430F6638为核心处理器设计一款便携式心电仪，1）请给出完备的系统设计框图，并详述其工作原理，重点介绍嵌入式芯片在系统中的功能以及与之相关的外设接口模块的连接与功能（10分），5）请给出软件工作的流程，在低功耗和电源模块管理方面可以有哪些优化设计（10分）。（可参考所附的用户手册资料）