嵌入式计算机系统及实验模拟题5

一、  C语言语法题（每题1分 共10分）

1、已定义以下函数 
   fun （int *p）
   {  return  *p;  }
   该函数的返回值是  ____ ___
  A） 不确定的值                             B） 形参p中存放的值
  C） 形参p所指存储单元中的值        D） 形参p的地址值

2、有以下程序 输出结果是____ ___

main()

{

char a[]="programming",b[]="language";

char *p1,*p2;

int i;

p1=a;p2=b;

for(i=0;i<7;i++)

if(*(p1+i)==*(p2+i))

printf("%c",*(p1+i));

}

A)gm      B)rg         C)or        D)ga

3、有以下程序

#include <stdio.h>

void main( )

{ int a,b,c=246;

a=c/100%9;

b=(-1)&&(-1);

printf("%d,%d\n",a,b);

}

输出结果是____ ___.

A) 2,1         B) 3,2         C) 4,3      D) 2,-1

4、有如下说明:  int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

则数值不为9的表达式是____ ____.

A) a[10-1]    B) a[8]     C) a[9]-0     D) a[9]-a[0]

5、以下叙述中，不正确的是______.

A) 使用static float a定义的外部变量存放在内存中的静态存储区

B) 使用float b定义的外部变量存放在内存中的动态存储区

C) 使用static float c定义的内部变量存放在内存中的静态存储区

D) 使用float d定义的内部变量存放在内存中的动态存储区

6、以下定义语句中，错误的是___ ____.

A) int a[]={1,2};              B) char a={"test"};

C) char s[10]={"test"};         D) int a[]={'a','b','c'};

7、已知a=12,则表达式a+=a-=a*=a的结果是_____.

A) 0         B) 144        C) 12        D) -264

8、有如下程序

int func(int a,int b)

{ return(a+b); }

void main()

{ int x=2,y=5,z=8,r;

r=func(func(x,y),z);

printf("%d\n",r);  }

该程序的输出结果是____ _____.

A) 12       B) 13         C) 14       D) 15

9、在调用函数时，如果实参是简单变量，它与对应形参之间的数据传递方式是_____ ___.

A) 地址传递         B) 单向值传递  C) 由实参传给形参，再由形参传回实参

D) 传递方式由用户指定

10、在以下叙述中，不正确的选项是_____。

A) C语言程序总是从main( )函数开始执行

B) 在C语言程序中，被调用的函数必须在main( )函数中定义

C) C程序是函数的集合，在这个函数集中包括标准函数和用户自定义函数

D) 在C语言程序中，函数的定义不能嵌套，但函数的调用可以嵌套

二、MCS51汇编程序阅读与设计（20分）

1、汇编程序设计（14分），请用MCS-51汇编语言完成完整MAC操作，即乘加操作的程序设计（如果加载运行，没有语法错误，并能完成一组参数的初始化和调用示例，且能直接输出结果），主函数调用子函数，MAC功能由子函数实现，算法如下 DD==AA*BB + CC，并将结果传回给主函数；初始化参数设置可以参考AA =10，BB=6，CC=20分别存放在地址为0x102H，0x103H，0x104H的程序存储器ROM中,运行结果返回DD 放在地址为0x105H的RAM中；（请务必为每行代码写注释；）

ORG	0000H

JMP		0200H

ORG	0102H

TABLE:

DB		0AH

DB		06H

DB		14H

ORG	0200H

START:	MOV	DPTR,	#TABLE

LCALL	MAC

MOV	DPTR,	#0105H

MOVX	@DPTR,	R2

INC		DPTR

MOVX	@DPTR,	R3

SJMP	$

MAC:	PUSH	A

PUSH	B

MOV	A,		#00H

MOV 	A,		@DPTR+A

MOV	B,		A

MOV	A,		#01H

MOV	A,		@DPTR+A

MUL	AB

MOV	R3,		B

MOV	R2,		A

MOV	A,		#02H

MOV	A,		@DPTR+A

CLR		CY

ADD	A,		R2

MOV	R2,		A

MOV	A,		R3

ADDC	A,		#00H

MOV	R3,		A

POP		B

POP		A

RET

END

2、阅读程序（6分），请写出如下程序执行完毕后从48H开始到4DH连续6个地址单元的内容。（已知从38H地址开始到3DH的RAM初值依次为48H，F2H，81H，A8H，00H，C4H）

ORG   1000H

ABS:  MOV   R0, #38H

MOV   R1, #48H

MOV   R2, #06H

LOOP: MOV   A, @R0

JNB   ACC.7, NEXT

CPL   A

SETB  ACC.7

INC   A

NEXT: MOV   @R1, A

INC   R0

INC   R1

DJNZ  R2, LOOP

DONE: SJMP  $

三、请简述中断的处理机制，包含但不限于中断源，中断使能，中断优先级别，中断响应过程等。（10分）

对于MCS51来说，中断源有5个，分别是TIMER0、1，外部中断0、1，和串口发送/接收中断，通过软件设置中断触发方式为低电平触发或下降沿触发，当中断口检测到对应的电平时会产生一个中断请求信号。软件可以设置是否中断使能，可以是全局也可以是特定的中断源，当关闭中断时，对应的中断源就算产生信号也不处理请求。当不屏蔽中断源且中断源产生了信号时，接收这个中断请求。若仅一个请求，那么就处理这个中断：首先将对应的优先级状态触发器置1，将PC压栈，根据中断向量表查询中断例程的地址，产生硬件LCALL，赋值给PC，跳转到对应地址执行指令，执行完后RETI，对应的优先级状态触发器置零，将PC弹栈，回到原始位置继续执行下一条指令。若有多个中断，根据优先级别（软件在中断优先级寄存器中设置，1为高优先级，0为低优先级）判断优先执行的指令，当多个同优先级的中断到来时，根据自然优先级排序，然后依次处理每个中断；在处理过程中，仅能被高级别打断进入中断嵌套，同级别/低级别不行。

四、请简述看门狗的工作原理及作用（10分）

WDT本质是一个计数器，当计数器计满时向CPU发送信号，这个信号一般连接在CPU的RST引脚，因此能够重置CPU。CPU正常工作时应该定时向WDT发送喂狗信号，这个信号能将计数器计数清空。正常工作时，由于定时喂狗，WDT不会计满；当CPU出错死机时，长时间没有清空会导致WDT计满，此时WDT会向CPU发送RST信号，CPU重置。若CPU是软件出错，就救回来了；若是硬件问题，重启也没用。

五、下图是段式LCD显示驱动模块 Display Memory 结构图，其工作模式为4-mux 。请根据图示，回答如下几个问题：（ 10分）

1）如果要用DIGIT3，DIGIT2以及DIGIT1显示“6.19”，应该分别点亮哪些段？

2）需要在显示存储器的什么地址？写什么信息？（并请给出详细的步骤）

- DIGIT3：afgedch；DIGIT2：bc；DIGIT1：gfabcd

- 在93H写入BFH，在92H写入60H，在91写入EDH

六、设计题（40分）

请基于嵌入式技术设计一款手持式心率监测仪，具体要求如下：

1、你认为主处理芯片采用MSP430系列芯片合适，还是采用MCS-51系列芯片更合适？也可以采用你认为的更合适的其他芯片，请说明你选择理由。（芯片选择2分，理由3分，共5分）

MSP430合适，心率检测需要处理多个外设，如ADC，TFT等，且心率属于信号的一种，需要CPU有较强的信号处理能力，MSP是mixed signal processer的意思，适合用于这类信号的处理，且外设接口多样，可以连接多个外设；且430功耗低，适合作为长期使用的CPU；而51的处理能力太弱了，功耗还高，通讯能力也不如430。

2、请给出整体的系统设计框架图，并说明关键部件的接口与功能。（10分）

3、如果要求用UART接口扩展蓝牙模块，并实现与手机的无线蓝牙通讯，请给出UART接口的硬件连接设计（3分），UART的收发原理（4分），其中UART通讯双方的波特率是如何设计使用的，其含义是什么，波特率大小的选择原则？（3分）（共10分）。

UART：TX，RX交叉，GND相连

收发原理：串行异步收发器，双方指定同一个波特率，在一根信号线上进行串行异步通讯。数据格式为1bit起始位，5~8bit数据位，1bit校验位和1bit停止位，双方根据这个格式进行数据的解析；发送：CPU写入发送的BUFFER，TX将BUFFER内的数据按bit发送出去，发完后触发中断，CPU继续写未发送数据到BUFFER；接收：RX检测到起始位（高到低的跳变），接收后面的电平变化，存入接收BUFFER，收满后触发中断，CPU读走数据，根据校验位进行校验

波特率：从时钟或者定时器产生；含义：信号线上的电压变化的频率；原则：根据双方的系统时钟和处理能力进行综合考虑，不能让接收缓存收满；兼容性，稳定性，功耗，时钟误差，数据量

4、请给出软件设计流程图（10分）

5、在设计过程中，你是如何考虑手持式这一需求的？比如在体积灵巧，低功耗等方面的考虑。（共5分）