嵌入式计算机系统及实验模拟题6

一、基础概念题（共20分）请从如下几个方面分析对比MCS-51和MSP430这两款单片机的异同点（请尽可能给出具体或者量化信息）：

1、两款单片机的相似之处（3分）

没有操作系统，是裸机；广泛用于嵌入式开发；可以用C语言或汇编语言进行开发

2、CPU，寄存器，Memory，内部总线的差异（4分）

CPU：51的CPU计算能力弱，430更强且有独立的硬件乘加器

寄存器：51的通用寄存器少，430多；51是8bit，430是16bit

MEM：51内部集成了4kB的ROM和128B的RAM，需要外接外部RAM；RAM和ROM分开但用一套总线；430内置MEM够大，16KB，不需要外接；数据MEM和指令MEM是同一个，冯诺依曼架构

总线：51的是8bit数据总线，430是16bit数据总线

3、外设的差异（3分）

MCS-51没有ADC和WDT，但是430都有，且430的接口有更多复用，外设连接能力更强

MCS-51仅32个I/O接口，其中仅8个复用，仅支持UART通讯

MSP430 100个接口，9组IO，支持UART，I2C，SPI通讯

4、系统稳定性方面的差异（3分）

51没有内置的WDT，需要依赖上电复位或外置WDT；MSP430有内置的WDT

| 项目 | MCS-51 | MSP430 |
| --- | --- | --- |
| 复位机制 | 支持上电复位、看门狗复位 | 多种复位源：上电、看门狗、低电压、软件复位等 |
| 中断系统 | 多达6~8个中断源，优先级固定 | 多达16个中断向量，支持嵌套、优先级配置灵活 |
| 电压检测 | 一般需外接 | 集成BOR（Brown Out Reset）和SVS（电压监测器） |
| 稳定性 | 依赖硬件可靠性较高，但设计灵活性不足 | 集成度更高，防故障能力更强，抗干扰设计更好 |

5、系统功耗方面的差异（4分）

51的功耗高，而430有5个低功耗模式，在CPU不活动时功耗极低

工作电压和电流都是430更低

| 项目 | MCS-51 | MSP430 |
| --- | --- | --- |
| 架构功耗特性 | 设计较早，功耗控制不突出 | 专为低功耗设计，适合电池供电系统 |
| 工作电压 | 4.5V~5.5V（部分低压型号为3.3V） | 工作电压范围广：1.8V~3.6V |
| 工作电流 | 数mA级（典型约5~10mA） | 运行模式下<1mA，待机模式<1µA，掉电模式<0.1µA |
| 低功耗模式 | Idle和Power Down两种 | LPM0~LPM4五种省电模式，支持快速唤醒 |

6、应用方面的差异（3分）

51作为简单的控制CPU，用在一些简单的控制场景

430用比较强的数据处理和外设驱动能力，用在通讯、信号检测等更复杂的场景

| 项目 | MCS-51 | MSP430 |
| --- | --- | --- |
| 适用场景 | 传统控制类系统，如机电、仪器仪表、教育实验板 | 低功耗、高精度采集类系统，如传感器节点、医疗设备 |
| 工业应用 | 普遍应用于工控、电机驱动、PLC等领域 | 多用于便携设备、远程监测、无线传感网络等 |
| 生态与工具链 | 工业界使用广泛，开发资料成熟 | TI支持全面，Code Composer Studio、Energia等工具丰富 |

二、简述题（10分）

1、请简述C语言编程和汇编语言编程的各自的优劣势。（3分）

C语言：对人来说更可读，编写程序时更简单方便，代码移植性好；但是运行速度不快，不如汇编精细，运行效率看编译器优化，有时不如手写汇编

汇编：指令简单，实现复杂功能时很难，语法晦涩，维护成本高，不同架构的指令不同，代码不可跨平台移植，debug难，IDE的问题；直接控制硬件资源，优化极致，机器码体积小，适合资源受限的嵌入式环境，访问的硬件更加精细

2、请简述RISC系统和CISC系统的差异，MCS51 和MSP430分别属于RISC还是CISC系统？（3分）

CISC：复杂指令集，指令的机器码长度会变化，但是指令更丰富，指令运行时间较长

RISC：精简指令集，指令少，但是机器码等长，便于流水，运行更快

51：CISC

430：RISC

3、请简述汇编语言中伪指令和机器指令的差异，并举例说明（4分）。

伪指令没有机器码，仅在程序编译时生效；机器指令有机器码，在编译阶段汇编语言被翻译为机器语言，保存在ROM中

如DB，ORG等定义类的指令是伪指令，MOV，ADD等实际在进行数据操作的指令是机器指令

三、程序设计（30分）

1、阅读程序（6分），请写出如下程序执行完毕后从48H开始到4DH连续6个地址单元的内容。（已知从38H地址开始到3DH的RAM初值依次为48H，F2H，81H，A8H，00H，C4H）

ORG   1000H

ABS:  MOV   R0, #38H

MOV   R1, #48H

MOV   R2, #06H

LOOP: MOV   A, @R0

JNB   ACC.7, NEXT

CPL   A

SETB  ACC.7

INC   A

NEXT: MOV   @R1, A

INC   R0

INC   R1

DJNZ  R2, LOOP

DONE: SJMP  $

2、汇编程序设计（12分），请用MCS-51汇编语言完成完整的程序设计（如果加载运行，没有语法错误，并能直接出结果），主函数调用子函数，子函数实现如下功能 CC=AA*AA + BB*BB，并将结果返回给主函数；并完成一个实例，初始值AA =10，BB=6分别存放在地址为02H，03H的程序存储器ROM中,运行结果返回CC=136 放在地址为10H的RAM中；（请务必为每行代码写注释；）

ORG	0000H

LJMP	0200H

ORG	0002H

DB		0AH

DB		06H

ORG	0200H

START:	MOV	R0,		#02H

LCALL	MAC

MOV	DPTR,	#0010H

MOVX	@DPTR,	R2

INC		DPTR

MOVX	@DPTR,	R3

SJMP	$

MAC:	PUSH	A

PUSH	B

;------计算AA*AA-----

MOVC	A,		@R0

MOV	B,		A

MUL	AB

;-----暂存结果--------

MOV	R2,		A

MOV	R3,		B

;-----------------------------

INC		R0

MOVC	A,		@R0

MOV	B,		A

MUL	AB

;-------计算加法-------

CLR		CY

ADD	A,		R2

MOV	R2,		A

MOV	A,		B

ADDC	A,		R3

MOV	R3,		A

POP		B

POP		A

RET

END

3.C语言编程（12分）,请用C语言设计一个子函数完成两个矢量a[N]和b[N]的点积运算，并在主函数中初始化一组数据，调用该子函数，输出运算结果，以验证算法的正确性。（请务必为每行代码写注释；）

#include<cstdio.h>

int dot_prod(int* A, int* B, int N);

int main()

{

int N = 10;

int A[N] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

int B[N] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9};

int sum = dot_prod(A, B, N);

printf(“%d”, sum);

}

int dot_prod(int* A, int* B, int N)

{

int sum = 0;

for (int i = 0; i < N; i++)

{

sum += A[i] * B[i];

}

return sum;

}

四、（20分）关于嵌入式技术中的的串行通信以及单片机的运行流程，请回答如下几个问题：

1.什么是异步通信？UART是异步通信，以它为例说明异步通信中是如何保证收发器之间信息能被对方准确接收的？（4分）

通讯双方不使用同一个时钟信号，而是采用指定波特率的方式进行通讯；UART的数据帧结构为：1bit起始位（低电平），5-8bit数据位，1bit校验位，1bit停止位

双方首先需要约定波特率，按这个标准对通讯线的信号进行采样。当接收方检测到高电平转为低电平时，说明这帧报文要开始了；当接收到停止位时，接收结束，CPU读取接收内容依据校验位进行简单校验，若不通过说明有问题，通过了也不能说没问题，可以将接收到的数据再发送给发送方，发送方进行确认

2.波特率和比特率的含义是什么？并示例说明（4分）

波特率：表示每秒种传输离散信号事件的个数，或每秒信号电平的变化次数，单位为band（波特）

比特率：是指每秒传送二进制数据的位数

3.请说明SPI接口的硬件接口原理以及读或者写时序。（6分）

MOSI——>SDI

MISO<——SDO

SCLK——>SCLK

CS————> CS

| 模式 | CPOL | CPHA | 时钟空闲电平 | 采样沿（读取） | 数据变换沿（更新） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 低 | 上升沿 | 下降沿 |
| 1 | 0 | 1 | 低 | 下降沿 | 上升沿 |
| 2 | 1 | 0 | 高 | 下降沿 | 上升沿 |
| 3 | 1 | 1 | 高 | 上升沿 | 下降沿 |

双方都是一有数据写入BUFFER就发送

4、以MCS51为例，请简要说明从芯片上电开始到含中断应用程序运行整个过程中的软硬件控制流程。（6分）

1. 硬件复位（上电或外部复位信号）（1分）

- 当 MCS-51 单片机上电或收到复位信号（如 RST 引脚高电平持续两个以上机器周期）时：

  - 硬件自动初始化主要寄存器：如程序计数器 PC 设为 0000H；

  - 其他如 IE、IP、SP 等控制寄存器一般需要软件自行初始化。

2. 程序从地址 0000H 开始执行（主程序入口）（1分）

- 系统从地址 0000H 开始执行程序（常用 LJMP MAIN 跳转到主程序）；

- 开始进行各种软硬件初始化，如：

  - 初始化栈指针 SP；

  - 初始化中断控制寄存器（如 IE, IP）；

  - 初始化定时器、串口、I/O 端口等。

3. 启用中断系统（中断初始化）（1分）

- 软件配置中断系统：

  - 设置 IE（中断允许寄存器）以打开总中断和各子中断；

  - 设置 IP（中断优先级寄存器）以区分高/低优先级；

  - 必要时启动定时器、串口或外部中断；

- 中断向量地址（如外部中断0为 0003H，定时器0为 000BH 等）需设置 LJMP 跳转到实际中断服务函数。

4. 主程序执行（等待或并行处理）（1分）

- 主程序执行任务（可能是循环等待、或处理某些 I/O）；

- 在此过程中，只要满足中断触发条件，且中断允许，中断就会被自动响应。

5. 中断触发（由硬件条件触发）（1分）

- 如定时器溢出、串口收发完成、外部中断引脚变化等；

- CPU 检测到中断请求（INT0、T0等）并判断优先级，若允许则：

  - 暂停主程序，自动压栈 PC；

  - 跳转到对应中断向量地址，进入中断服务程序（ISR）执行

6. 中断服务程序运行与返回（1分）

- 在中断服务程序中完成特定功能（如读串口数据、重装定时器等）；

- 最后使用 RETI 指令：

  - 自动弹出 PC 恢复现场；

  - 返回主程序继续执行。

五、（20分）请基于嵌入式技术设计一款数字听诊器，具体要求如下：

1.请画出系统架构图，并给出必要的文字说明。（6分）

2.请简述该系统中核心嵌入式处理器的选型，以及选择依据与原因。（4分）

3.请简述该系统中关键外围设备的选择原则以及尽可能详述这些外设是如何与CPU以及外部传感器相连实现所要求的功能。（6分）

4.请画出该系统的软件流程图（4分）