MSP430实验 9&10

9 SPI

9.1 实验目的

- 了解USCI的SPI通讯

- 了解TFT屏显示原理和接口

- 通过修改显示函数进行自定义内容显示

- 了解汉字/图像的显示原理与存储格式

9.2 实验内容

- 设计汉字和图像，转换为点阵格式进行显示

- 与TFT屏进行SPI通讯，显示自定义内容

软件流程图如下

其中初始化必须被

_DINT();
//  initialization
_EINT();

包裹，保证初始化期间关闭了所有的中断，防止发生意外

硬件接口

- P5.0与TFT的片选引脚连接

- P8.4是430的时钟输出，与TFT的时钟输入相连，达成同步的条件

- P8.5是SIMO口，用于输出信息到TFT

- 由于TFT是显示器，不会有对主机的输入，因此就三根线

9.3 实验结果

关键函数如下

这是显示汉字的程序，它可以显示一个16*16的汉字点阵

void display_hanzi(const char* str, uint16_t sx, uint16_t sy, uint16_t fRGB, uint16_t bRGB)
{
    uint16_t cx, cy;

    cx = 0;
    cy = 0;
    //屏幕是横的，XY要对调
    tft_SendCmd(TFTREG_WIN_MINX, sx);//x start point
    tft_SendCmd(TFTREG_WIN_MINY, sy);//y start point
    tft_SendCmd(TFTREG_WIN_MAXX, sx+15);//x end point
    tft_SendCmd(TFTREG_WIN_MAXY, sy+15);//y end point
    tft_SendCmd(TFTREG_RAM_XADDR, sx);//x start point
    tft_SendCmd(TFTREG_RAM_YADDR, sy);//y start point
    tft_SendIndex(TFTREG_RAM_ACCESS);

    uint16_t color;
    while(cy < 32)                      // 16*16点阵共32个字节
    {
        if(cx >= 8)                     // 每个字节有8bit
        {
            cx = 0;
            cy++;
        }

        if((str[cy] << cx) & 0x80)      // 取当前位
            color = fRGB;               // 如果点阵中是填充的就是前景
        else                            // 否则是背景
            color = bRGB;

        tft_SendData(color);
        cx++; //X自增
    }

}

基本原理如下：

- 调用tft_SendCmd设置显示区域

- 针对一个uint8_t类型的数组，每一个Byte有8位，这是cx>=8这个判断条件的由来

- 16*16的汉字点阵由32个uint8_t组成，这是退出条件cy>32的由来

- 对于每一个字节，依次判断每一位是否为1，这里借用了原来的函数，实际上这句话等价于if(str[cy] & pow(2, cx))

在调试过程中我们发现汉字显示不全，查看程序后发现是退出逻辑做的不对，一开始用cy>16作为推出逻辑，错把数组长度算成了字符高度，后来改为32就正常了

这是显示图像的函数，它可以显示预先转化为数组的图像

void display_logo()
{   
    // 设置图像显示在中央
    uint16_t offsetX = (TFT_WIDTH - LOGO_WIDTH) / 2;
    uint16_t offsetY = (TFT_HEIGHT - LOGO_HEIGHT) / 2;
    uint16_t x,y;
    for (y = 0; y < LOGO_HEIGHT; y++) 
    {
        for (x = 0; x < LOGO_WIDTH; x++) 
        {
            uint16_t color;
            switch (ow_logo[y][x]) 
            {
                case 0: color = 0; break;
                case 1: color = 65535; break;
            }
            etft_AreaSet(x, y + offsetY, x+offsetX, y + offsetY, color);
        }
    }
}

选择一个个点进行画，原理和上面差不多

实验结果以视频的形式存放在实验结果文件夹内

10 UART

10.1 实验目的

- 验证UART通讯

- 通过辅助软件实验MSP430与电脑双向通讯

10.2 实验内容

- 在断开电源时短接MSP430的Rx和Tx，验证功能

- PC传一组数据到MSP430上，并用TFT显示

- MSP430传一些字符到PC，并保存为本地文件

软件流程图如下

为了保证程序允许的效率，中断例程内不含有复杂的操作，仅做简单操作

复杂的操作在主程序中完成

硬件接口

- P8.2是UART的TXD引脚

- P8.3是UART的RXD引脚

10.3 实验结果

程序就是原来的光盘文件中的程序，我们没有改动

关键函数如下：

这是主程序中的接收和发送操作

while(1)
    {
        if(flag0)           //flag0在定时器计时到达1s时被赋值为1
        {
            flag0=0;
            UCA1TXBUF=send_data[0];     //写一个字符到发送缓存发送数据
            etft_DisplayString(send_data,170,100,65535,0);  //TFT屏上显示发送的字符
            send_data[0]++;             //字符加1
            if(send_data[0]>'9')        //字符超过'9'则重新置'0'
                send_data[0]='0';
        }

        if(flag1)           //flag1在接收中断中被赋值为1
        {
            flag1=0;
            etft_DisplayString(recv_data,170,140,65535,0);  //TFT屏幕上显示接收到的字符
        }
    }

下面是UART接收中断

#pragma vector=USCI_A1_VECTOR   //USCI中断服务函数
__interrupt void USCI_A1_ISR(void)
{
    switch(__even_in_range(UCA1IV,4))
    {
    case 0:break;           //无中断
    case 2:                 //接收中断处理
        while(!(UCA1IFG&UCTXIFG));  //等待完成接收
        recv_data[0]=UCA1RXBUF;     //数据读出
        flag1=1;                    //置标识数据的值
        break;
    case 4:break;           //发送中断不处理
    default:break;          //其他情况无操作

    }
}

实现了读取接收缓冲池

为了保障中断的快速处理以保证CPU效率，所有耗时操作都在主程序中完成

由于UCA1TXBUF,UCA1RXBUF都只是一个8bit的寄存器，因此无法保存超过1B的内容，虽然能通过将接收内容保存在内存中来保存多字节输入，但因为时间关系我们并没有实现这个功能

具体的实验结果如下：

在关机状态下使用跳线帽短接实验箱左侧的Rx和Tx口，实现了自机通讯，发送和接收的数据都是一样的

实验结果以视频的形式存放在实验结果文件夹内，由于这个板子的TFT屏老化了，因此看得不是很清楚

然后在关机状态下拿开跳线帽，让430能够显示PC发送的信息而不是一直被自己发送的信息中断

在PC端打开串口助手，设置端口为COM7，设置波特率为9600标准波特率，就可以正常通讯了

下图展示了430接收PC发送的字符H和PC接收430循环发送的数字

在与PC的通讯中，我们发现如果必须有顺序地进行一下操作才能让软件正确识别到430

- 连接USB线

- 打开软件，识别串口

- 烧录程序

否则430能够正常允许，但是PC无法接收/发送信息