嵌入式计算机系统及实验

基于 MSP430 的心电检测系统

组	号：

组	员：

目录

- 实验目的	2

- 实验内容	2

  - 系统架构设计	2

  - 硬件以及接口	2

    - ADC 接线	2

    - TFT 接口	3

  - 点阵汉字生成	3

- 流程图	6

- 主要程序解读	6

  - 初始化	6

  - 定时器中断	9

  - 计算心率	11

- 结果展示	13

  - 电极片位置	13

  - 心电图展示	14

  - UART 串口通信结果及后处理	15

- 困难与解决方案	17

  - 问题一：代码可读性与小组合作	17

  - 问题二：心率计算	17

  - 问题三：心率平均计算	17

  - 问题四：串口通信过程中的数据转化问题	17

- 总结	17

基于 MSP430 的心电检测系统

- 实验目的

- 利用 AD8232 心电图监测芯片监测心电信号

- 利用 MSP430 内部 ADC 模块采集 AD8232 输出的心电放大信号

- 在 MSP430 的 TFT 点阵屏上显示心电波形，并计算心率

- 通过 MSP430 UART-RS232-USB 接口将心电信号传输到电脑端，并利用 Python 进行分析和可视化

- 实验内容

  - 系统架构设计

图 1  系统架构图

采集流程和架构：

- AD8232 芯片采集心电信号，输出模拟信号

- 将 AD8232 输出的模拟信号作为 MSP430 内部 ADC 模块的输入

- ADC 模块将模拟信号转换为数字信号

- UART 输出数字信号到 PC 端

- 对 MSP430 的输出做处理，在 TFT 点阵屏上显示心电波形

  - 硬件以及接口

    - ADC 接线

AD8232 芯片输出接 ADC 通道 12：P7.4。心电芯片的 3.3V 电源接到 MSP430VCC，GND 接到 MSP430 的 GND

图 2  MSP430 ADC 接口

图 3  ADC 实物接口

    - TFT 接口

图 4  MSP430 TFT 输出接口

  - 点阵汉字生成

为了在 TFT 屏上显示汉字“心率”，需要将汉字转换为点阵图像，使用点阵图像的方式进行显示

ecg_words.h 中

在网上下载 hzk16 点阵汉字库，利用 Python 脚本将其转换为 C 语言数组，存储在头文件

处理代码如下：

1 import numpy as np  Python

- # 定义点阵汉字获取函数，从hzk16s字库文件中获取指定汉字的点阵矩阵 - def get_hzk_matrix(char, hzk_data_path='hzk16s', size=16): - if size not in [16, 32]: - raise ValueError("size must be either 16 or 32") - length = size // 8 7 - # 获取汉字的GB2312编码 - gb2312 = char.encode('gb2312') - zone_code, bit_code = gb2312[0], gb2312[1] - offset = ((zone_code - 0xA1) * 94 + (bit_code - 0xA1)) * (size * length) 12 - # 读取字库文件 - with open(hzk_data_path, 'rb') as f: - f.seek(offset) - font_data = f.read(length * size) 17 - # 转换为点阵矩阵 - matrix = [] - for i in range(size): - row_data = font_data[i*length:i*length+length] - row = [] - for byte in row_data: - for j in range(8): - row.append(byte >> (7-j) & 1) - matrix.append(row[:size]) # 只取前16或32位 27 - # 打印点阵矩阵，查看效果 - for row in matrix: - print(' '.join(['■' if pixel else '_' for pixel in row])) 31 32 return np.array(matrix) 33 34 words = ["心", "率"] - # 写入C语言头文件，便于嵌入到MSP430程序中 - with open(r"ecg_words.h", "w") as f: - f.write(f"unsigned char const words" + "[] = {\n") - for i, word in enumerate(words): - matrix = get_hzk_matrix(word) - for row in matrix: - for pixel in row: - # 打印颜色，黑底白字

43 if pixel:

| 44 | for c in color: |  |
| --- | --- | --- |
| 45 | f.write(f"0xff, | ") |
| 46 | else: |  |
| 47 | for _ in range(3): |  |
| 48 | f.write("0x00, | ") |
| 49 | f.write("\n") |  |
| 50 | f.write("\n};\n") |  |

最终效果如下：

图 5  点阵汉字示例

- 流程图

- 主要程序解读

图 6  系统软件流程图

整体采用模块化设计理念，将所有复杂函数进行封装，方便阅读和扩展

  - 初始化

首先对所有使用到的硬件资源进行初始化，包括

- 内部时钟

- SPI，UART 串口

- TFT 屏

- TimerA

- ADC

在初始化过程前需要关闭中断，在初始化结束后再打开中断；这是为了防止中断输入对初始化造成不必要的干扰

在初始化结束后准备 TFT 输出，预先显示汉字提示；最后进入 LPM0 ，待机准备接收中断信号主程序如下

1 / 使用到的函数头 Q C

| 2 | void UART_RS232_Init(void); / 串口初始化 |
| --- | --- |
| 3 | void initAll(); / 所有的初始化 |
| 4 | void show_words(uint16_t sx, uint16_t sy, uint16_t size); / 显示汉字 |
| 5 | void initClock(); / 时钟初始化 |
| 6 | void display_heart_rate(); / 显示心率到TFT |
| 7 | void draw_wave(); / 在TFT上画波形 |
| 8 | int calc_heart_rate(); / 计算心率 |
| 9 |  |
| 10 | void main(void) |
| 11 | { |
| 12 | WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; / 关闭看门狗，防止自动复位 |
| 13 | _DINT(); / 禁用总中断，防止初始化被打断 |
| 14 | initAll(); / 所有的初始化操作 |
| 15 | _EINT(); / 初始化完成，使能总中断 |
| 16 | bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); / 进入低功耗模式LPM0并开启中断 |
| 17 | / 等待中断唤醒 |
| 18 | } |

其中  initAll()  是一个封装好的总体初始化函数，实现如下

| 1 | / 所有的初始函数 Q C |
| --- | --- |
| 2 | void initAll() |
| 3 | { |
| 4 | UART_RS232_Init(); / 初始化串口 |
| 5 |  |
| 6 | / 初始化TimerA |
| 7 | TA0CTL ¦= MC_1 + TASSEL_2 + TACLR; / 时钟为SMCLK，比较模式，开始时清零计数 |
|  | 器 |
| 8 | TA0CCTL0 = CCIE; / 比较器中断使能 |
| 9 | TA0CCR0 = 50000; / 比较值设为50000，相当于50ms的时间间隔 |
| 10 | / 但在initClock之后由于系统时钟改变 |
| 11 | / 频率变为20倍，这相当于2.5ms的时间间隔 |
| 12 | / 初始化ADC |
| 13 | ADC12CTL0 ¦= ADC12MSC; / 自动循环采样转换 |
| 14 | ADC12CTL0 ¦= ADC12ON; / 启动ADC12模块 |
| 15 | ADC12CTL1 ¦= ADC12CONSEQ1; / 选择单通道循环采样转换 |
| 16 | ADC12CTL1 ¦= ADC12SHP; / 采样保持模式 |
| 17 | ADC12MCTL0 ¦= ADC12INCH_12; / 选择通道12 |
| 18 | ADC12CTL0 ¦= ADC12ENC; / 开始转换 |
| 19 |  |
| 20 | initClock(); / 初始化系统时钟（使用XT1和XT2作为参考） |
| 21 | initTFT(); / 初始化TFT显示屏 |
| 22 |  |
| 23 | etft_AreaSet(0, 0, 319, 239, 0); / 清屏（设置整个显示区域颜色） |
| 24 | show_words(127, 223, 16); / 显示“心率”两个字 |
| 25 |  |
| 26 | } |

其中 UART_RS232_Init(), initClock(), initTFT() 的实现和平时实验中并无区别，不赘述特别需要注意的是，因为在初始化时钟中有

1 UCSCTL2 = 20000000 / (4000000 / 16); Q C

这表明期望得到 DCO 的输出频率为 20MHz，而在 MSP430 中， SMCLK 默认由 DCO 提供，这使得定时器的频率也变为 20MHz（比默认高 20 倍），因此

1 TA0CCR0 = 50000; Q C

20

不再是定 50ms，而是50 = 2.5ms，这在后文会再次提到，这里先做引入

显示汉字的函数 show_word() 实现如下，其中 words 是汉字的点阵数组，在头文件中定义

| 1 | / 显示汉字的函数 | Q C |
| --- | --- | --- |
| 2 | void show_words(uint16_t sx, uint16_t sy, uint16_t size) |  |
| 3 | { |  |
| 4 | uint16_t cx, cy; |  |
| 5 | uint16_t words_len = 2; |  |
| 6 |  |  |
| 7 | int i; |  |
| 8 | for (i = 0; i < words_len; i +) |  |
| 9 | { |  |
| 10 | cx = 0; |  |
| 11 | cy = 0; |  |
| 12 | / 屏幕是横的，XY要对调 |  |
| 13 | tft_SendCmd(TFTREG_WIN_MINX, sx); / x start point |  |
| 14 | tft_SendCmd(TFTREG_WIN_MINY, sy); / y start point |  |
| 15 | tft_SendCmd(TFTREG_WIN_MAXX, sx + size - 1); / x end point |  |
| 16 | tft_SendCmd(TFTREG_WIN_MAXY, sy + size - 1); / y end point |  |
| 17 | tft_SendCmd(TFTREG_RAM_XADDR, sx); / x start point |  |
| 18 | tft_SendCmd(TFTREG_RAM_YADDR, sy); / y start point |  |
| 19 | tft_SendIndex(TFTREG_RAM_ACCESS); |  |
| 20 |  |  |
| 21 | uint16_t color; |  |
| 22 | while (1) |  |
| 23 | { |  |
| 24 | if (cx = size) { |  |
| 25 | cx = 0; |  |
| 26 | cy +; |  |
| 27 | if (cy = size) / 一个字符发送完毕 |  |
| 28 | { |  |
| 29 | sx += size; |  |
| 30 | if (sx = TFT_YSIZE) / 越过行末 |  |
| 31 | { |  |
| 32 | sx = 0; |  |
| 33 | sy += size; |  |
| 34 | } |  |
| 35 | break; |  |

| 36 |  |  |  | } |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 |  |  |  | } |
| 38 |  |  |  | uint16_t pos = i * size * size * 3 + cy * size * 3 + cx * 3; |
| 39 |  |  |  | color = etft_Color(words[pos], words[pos + 1], words[pos + 2]); |
| 40 |  |  |  | tft_SendData(color); |
| 41 |  |  |  | cx +; |
| 42 |  |  | } |  |
| 43 |  | } |  |  |
| 44 | } |  |  |  |

  - 定时器中断

采用定时器中断采样法，当定时器 A 计满时进入中断，采样 ADC 的输入并进行后续的流程本模块按顺序实现了

- 读取 ADC 输入

- 转化原始输入为屏幕上的坐标

- 对 UART 的发送 BUFFER 进行赋值，发送原始数据到 PC、

- 在 TFT 屏上画出曲线

- 计算心率并显示在 TFT 屏上

由于我们的画图函数需要前一时刻的信号和当前时刻的信号，故第一次采样时需要额外进行一次采样

这是本系统的核心部分，中断例程如下

| 1 | / 定义 Timer_A中断服务函数，每次计满都会画曲线 | Q C |
| --- | --- | --- |
| 2 | #pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR |  |
| 3 | interrupt void Timer_A (void) |  |
| 4 | { |  |
| 5 | / 第一次进入，需要额外计算一个点 |  |
| 6 | if (is_first_time = 1) / 如果是第一次进入 |  |
| 7 | { |  |
| 8 | ADC12CTL0 ¦= ADC12SC; / 读取下一次数据 |  |
| 9 | value = ADC12MEM0; / 赋值，注意这里value最大值是2^12=4096 |  |
| 10 | / 因为是12bit的ADC输入 |  |
| 11 | is_first_time = 0; / 清除，后续不再需要 |  |
| 12 | prev_wave = 207 - value / 20; / 207是设定的能在屏上显示的最下方 |  |
| 13 | / 20来自于4096/207=20 |  |
| 14 | / 可以将ADC读到的数据放缩到屏幕的范围内 |  |
| 15 | / 207我们设定的显示的最下方，为了美观而设计 |  |
| 16 |  |  |
| 17 | / 除20以后强制转换为8位数据，如果不转换，UCA1TXBUF |  |
| 18 | / 会把高4位截断，最后绘图无法绘制出正确的波形 |  |
| 19 | UCA1TXBUF = (uint8_t) (value / 20); / 赋值给发送缓冲，准备发送 |  |
| 20 | } |  |
| 21 |  |  |
| 22 | / 处理当前时刻的幅值 |  |
| 23 | ADC12CTL0 ¦= ADC12SC; / 启动 ADC转换 |  |

| 24 |  | value = ADC12MEM0; / 将ADC转换结果赋值给变量value |
| --- | --- | --- |
| 25 |  | curr_wave = 207 - value / 20; / 和上面同理 |
| 26 |  | / 这里转换同理，需要转成8位数据以便串口发送 |
| 27 |  | UCA1TXBUF = (uint8_t) (value / 20); / 串口发送 |
| 28 |  |  |
| 29 |  | / 画波形，显示心率 |
| 30 |  | draw_wave(); / 画波形 |
| 31 |  | display_heart_rate(); / 显示心率 |
| 32 |  |  |
| 33 |  | / 准备下一次处理 |
| 34 |  | t +; / t坐标加 1，准备处理下一个坐标 |
| 35 |  | prev_wave = curr_wave; / 时刻更新，幅值也要更新 |
| 36 | } |  |

画波形的函数 draw_wave() 实现如下，这一部分将每次计算出的点坐标描在 TFT 屏上并连成线

1 / 画波形使用的存储区 Q C

- volatile unsigned int value = 0; / 读取的ADC的输入 - volatile unsigned int is_first_time = 0; / 是否是第一次采集信号，因为画波形需要两个时刻的幅值 - volatile unsigned int prev_wave = 0; / 前一时刻的幅值 - volatile unsigned int curr_wave = 0; / 当前时刻的幅值 - volatile unsigned int t = 0; / 时间变量 - volatile unsigned int median = 0; / 两个时刻的幅值中间值，用于平滑曲线 8 - / 画波形的函数 - void draw_wave() - { - if (t = 319) / 如果已经画到了最右边 - { - t = 0; / 将t设为0，从左端开始重新画 - etft_AreaSet(0, 0, 319, 223, 0); / 更新当前的图像窗口 16 } 17 median = (prev_wave + curr_wave) / 2; / 将median设为prev_wave和curr_wave的平均值 18 - if (prev_wave < curr_wave) / 如果prev_wave小于 curr_wave - { - etft_AreaSet(t, prev_wave, t, median, 63488); / 画前一时刻的波形，设置为红色 - etft_AreaSet(t+1, median, t+1, curr_wave, 63488); / 画当前时刻的波形，设置为红色 23 } - else / 如果大小相反需要反过来 - { - etft_AreaSet(t, median, t, prev_wave, 63488); - etft_AreaSet(t+1, curr_wave, t+1, median, 63488);

28 }

29 }

为了让曲线更加精确，引入了 median 作为两个时刻幅值的平滑过渡，原理大致如下

图 7  TFT 点阵绘制波形原理

显示心率的函数 display_heart_rate() 实现如下，这部分将 calc_heart_rate() 函数计算得到的心率显示出来，具体的处理比较常规

| 1 | char dispaly_rate[5]=":000"; / 存储心率的每一位 Q C |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 | void display_heart_rate() |
| 4 | { |
| 5 | int heart_rate = calc_heart_rate(); / 计算curr_wave和prev_wave的脉冲计数 |
| 6 | if (heart_rate > 0) / 仅当有心率时才计算 |
| 7 | { |
| 8 | dispaly_rate[1] = heart_rate / 100 + '0'; / 取心率的百位 |
| 9 | / 加上'0'的变为数字字符而 |
|  | 不是整型 |
| 10 | dispaly_rate[2] = (heart_rate % 100) / 10+ '0'; / 取十位 |
| 11 | dispaly_rate[3] = heart_rate % 10+ '0'; / 取个位 |
| 12 | } |
| 13 | etft_DisplayString(dispaly_rate, 161, 223, 65535, 0); / 显示心率 |
| 14 | } |

虽然定时器的中断例程需要尽量简短，以防止中断无法即时响应，但是本系统中与 TFT 屏通讯的时间开销非常大，大于定时器定的 2.5ms；在实际测试中我们发现描完 320 个点（TFT 的宽度）大约需要 3.1s，也就是说大约 10ms 会进入一次中断，每次中断例程大约持续 7.5ms

我们尝试过在主程序中进行所有的耗时操作，但是这会导致中断对通讯造成干扰；如果在主程序的这些操作过程中屏蔽中断，效果和原理和在中断例程中进行操作是一样的（因为进入中断例程后会屏蔽其他中断信号），因此为了程序阅读的便利，我们最后选择原方案

  - 计算心率

接收 ADC 的输入后需要进一步进行心率的计算，我们采用阈值检测法进行心率计算

在实验中我们发现心电波形存在很明显的特点

图 8  心电波形示例

信号的高峰（R 波）远高于其他成分，可以用峰峰间隔（RR）作为心跳周期测量的依据

我们采用了简单而有效的三点峰值检测和时域非最大值抑制进行 R 波的检测：依次采样三个点，若中间时刻的点是最高且高于阈值，那么就是高峰；相邻的两个 R 波出现时间差存在限制，防止噪声和其他波峰的干扰

由于正常人心跳存在心跳变异率（HRV），相邻两次的心跳不是等间隔的，会存在一定方差，因此仅检测一个 RR 间隔并不能说明实际心率

为了解决这个问题，我们采用了时域均值相关法进行近似估计：采集一个窗口内的每一次计算得到的心率，取平均得到这个时间段内的代表心率

函数 calc_heart_rate() 实现如下，为了更精确可以将 peak_time 设得更长，但会损失时效性

| 1 | / 计算心率的存储区 Q C |
| --- | --- |
| 2 | volatile int prev2 = 0; / 前两个时刻的幅值 |
| 3 | volatile int prev1 = 0; / 前一个时刻的幅值 |
| 4 | volatile int peak_times[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; / 峰值时间 |
| 5 | / 记录一段时间内的每个峰峰时间，更加稳定 |
| 6 | volatile int pointer = 0; / 峰值时间的指针 |
| 7 | volatile unsigned int curr_time = 0; / 当前采样点时间 |
| 8 | volatile int threshold = 30; / 检测峰值的阈值 |
| 9 |  |
| 10 | / 计算心率的函数 |
| 11 | int calc_heart_rate() |
| 12 | { |
| 13 | / 简单三点峰值检测：中点高于两边并大于阈值 |
| 14 | if (prev1 < prev2 & prev1 < curr_wave & prev1 < threshold) |
| 15 | { |
| 16 | if (curr_time > 5 & curr_time < 1000) / 合理区间，防止噪声 |
| 17 | { |
| 18 | peak_times[pointer%5] = 6000 / curr_time; / 计时得到大约10ms触发一次中断 |

| 19 |  | / curr_time*10得到间隔时间 |
| --- | --- | --- |
| 20 |  | / 60000/10=6000次每分钟 |
| 21 |  | / %5实现指针的循环，不需要清零 |
| 22 |  | pointer +; / 指针累加 |
| 23 |  | curr_time = 0; / 计到了峰值 |
| 24 |  | } |
| 25 |  | } |
| 26 |  |  |
| 27 |  | / 更新历史值 |
| 28 |  | prev2 = prev1; |
| 29 |  | prev1 = curr_wave; |
| 30 |  |  |
| 31 |  | / 继续计数 |
| 32 |  | curr_time +; |
| 33 |  |  |
| 34 |  | int avg = (peak_times[0] + peak_times[1] |
| 35 |  | + peak_times[2] + peak_times[3] |
| 36 |  | + peak_times[4]) / 5; / 用一个时间段内的均值 |
| 37 |  | return avg; / 返回心率值 |
| 38 | } |  |

在计算 RR 间隔是用到了上面实验得到的估计时间差，方便计算起见近似为 10ms，得到了计算公式

为了更准确表达当前心率，需要减少过去心率的占比，可以使用指数加权平均法进行计算，扩大当前心率的权重；但是考虑到这个方法比较耗时，且整个中断例程已经非常庞大且耗时，我们没有使用这种方法而是用更简单快速的直接均值法

- 结果展示

  - 电极片位置

我们根据实验指导放置电极片进行信号采集，示意图如下：

图 9  电极片位置

  - 心电图展示

烧录程序到 MSP430，放置电极片，我们读取到心电信号如下图所示：

图 10  心电图结果展示

如上图所示，我们采集到人体的心率为 65 次/min。采集的过程中心率信号大概在 60-80 次/min之间波动，根据我们查询的资料，正常成年人的心率水平大概在 60-100 次/min，误差在允许范围内。(具体的实验结果视频见附件。)

我们还利用健康手表与心电设备同时进行测量，对比二者结果的差异：

图 11  心电设备与电子健康手表结果对比

可以观察到实际的静息心率位 66 次/min，而我们的设备测量得到 64 次/min，误差较小，实验结果良好。

同时我们发现在实际过程中由于桌面抖动也会导致心电图出现杂波，所以在实际测量时最好保证桌面平稳。

  - UART 串口通信结果及后处理

我们通过串口助手读取相应的心电数据，并将其转为 txt 文件用于后续的读取、滤波、绘制图像，将串口通信结果与绘制结果对比，进一步验证。

串口通信结果如下：

图 12  串口通信结果

python 代码如下：

| 1 | import numpy as np |  Python |
| --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd def read_hex_file_to_decimal(file_path): with open(file_path, 'r') as file: hex_data = file.read().strip() # 读取所有内容并去除首尾空白符 hex_list = hex_data.split() # 按空格分隔 decimal_list = [int(h, 16) for h in hex_list] # 转换为十进制 return decimal_list # 定义滤波器，使用窗口均值滤波器 def moving_average_filter(data, window_size=5): data = np.array(data) filtered = np.convolve(data, np.ones(window_size)/window_size, mode='valid') return filtered # 读入文件 file_path = 'data.txt' decimal_values = read_hex_file_to_decimal(file_path) # 直接打印结果 # 创建时间数组（单位：秒），每个间隔10ms time = np.arange(len(decimal_values)) * 0.01 # 转换为秒 # 绘制图表，使用时间数组作为x轴 |  |
| 27 | plt.plot(time, decimal_values, linestyle='-', color='b') |  |

28

- # 设置x轴标签和标题 - plt.xlabel('Time (s)') - plt.ylabel('ECG Values') - plt.title('Data with 10ms Interval') 33 - # 显示图表 - plt.show() - plt.figure(figsize=(10, 5)) - plt.plot(decimal_values, linestyle='-', color='b') 38 - #打印滤波后的结果 - data_filtered = moving_average_filter(decimal_values, window_size=5) - time_filtered = np.arange(len(data_filtered)) * 0.01 # 转换为秒 - # 绘制图表，使用时间数组作为x轴 - plt.plot(time_filtered, data_filtered, linestyle='-', color='b') 44 - # 设置x轴标签和标题 - plt.xlabel('Time (s)') - plt.ylabel('ECG Values') - plt.title('Data with 10ms Interval') 49 - # 显示图表 - plt.show() - plt.figure(figsize=(10, 5))

53 plt.plot(decimal_values, linestyle='-', color='b')

现在展示结果：

图 13  滤波前的 ECG	图 14  滤波后的 ECG

在上述过程中时间𝑡 = 6.83𝑠(总共 683 个点，间隔为 0.01s),我们共检测到 8 次心跳信号，得到

心率 =	8

6.83

∗ 60 = 70次/min

这与我们的测量结果基本吻合，串口通信结果良好，实验成功。

- 困难与解决方案

  - 问题一：代码可读性与小组合作

为了更好进行小组合作和方便代码的阅读，我们将代码分为：初始化、心率计算、心率展示、串口通信等多个模块化程序，这样既方便了我们的小组分工和合作，又提高了代码的可阅读 性。

  - 问题二：心率计算

我们最开始记录一次心跳信号的间隔，通过

60000(1min对应60000ms)

𝑓 =

× count(count对应50ms内的心跳次数)

50

来计算心率，但是实际发现误差较大，我们发现我们在 intClock 函数中重新设置了时钟频率，这会导致当 Timer_A 比较值设为 50000 时对应的是 5ms 的计数时间。进一步，我们发现实际在 TimerA 中断中绘图也会占据一定时间消耗。我们重新对绘图进行计时，发现实际上调用一次中断所需的时间为 10ms。我们重新设计计算公式：

60000(1min对应60000ms)

𝑓 =

× count(count对应10ms内的心跳次数)

10

  - 问题三：心率平均计算

在实际过程中，我们为了能让心率较为准确且平稳的展示，我们在程序中计算 5 次心率，并进行平均减少误差。每次打印的心率值实际上是五次计算值的平均值，这样我们使得了心率波动更小，测量的结果更加准确，排除偶然因素干扰。

  - 问题四：串口通信过程中的数据转化问题

在实际的串口通信过程中，由于我们一开始向 UCAxTxBUF 中写入的数据 value 为 12 位数据，但是实际上 UCAxTxBUF 为 8 位寄存器，这导致了每次传入的数据都发生了截断，影响了后续的绘图计算，我们使用(uint8_t)(value/20)强制转换 value 的值为 8 位以内，最后接收数据正确，绘制了实际的心电信号图像。

- 总结

本次实验成功设计并实现一个基于 MSP430 的心电检测系统。通过 AD8232 芯片采集心电信 号，利用集成在实验箱内的 ADC 将采集到的信号进行模数转换，并进一步换算为坐标后在 TFT 点阵屏上实时显示波形。最后通过 UART 串口将数据传输至电脑端进行分析与可视化。实验采用模块化编程方式，整合了系统初始化、定时器中断采样、心率计算、图像绘制及串口通信等功能，形成完整的软硬件协同流程。

在实现过程中，针对如心率计算不准、串口传输数据截断、绘图耗时过长等问题，我们通过滑动窗口平均、优化中断流程及数据类型转换等手段逐一解决，确保系统运行稳定可靠。最终，实验装置成功采集并显示出心电波形，计算的心率与智能设备测量结果高度一致，验证了系统的准确性与实用性。

通过本实验，我们不仅实现了心电监测功能，也深化了对嵌入式系统设计与医学信号处理的理解。