嵌入式计算机系统及实验

MSC51 数字体温计仿真报告

组	号：

组	员：

- 基于MCS51 单片机的数字体温计

  - 设计目标

- 模拟温度信号的采集和模数转换

- AD 采集，以及 ADC 与单片机的接口

- 单片机对输入数字信号的处理，显示和传输（使用 UART 模块）

  - 系统设计思路

    - 代码结构

图 1  代码结构

- 首先需要初始化 51 芯片：设置串口波特率，初始化数模转换器和中断服务程序

- 进入主循环，等待 ADC 转换完成中断

- ADC 转换完成后，会向 CPU 请求中断，CPU 响应后进入中断服务程序

- 在中断服务程序中，读取 ADC 转换结果，首先利用串口通信模块将结果发送出去

- 将二进制数值转换为十进制数值，并将其显示在 LED 显示模块上

- 返回主循环，等待下一个 ADC 转换完成中断

    - 电路图框架

图 2  电路框架

- 51 单片机：控制核心，负责数据采集、处理和显示，同时还需要时钟电路和复位电路让单片机正常工作

- 模拟温度传感器：在仿真电路中充当外部温度信号输入

- 模数转换器：温度传感器输出为模拟量，需要经过模数转换器（ADC）转换为数字量

- LED 显示模块：用于显示温度值

- UART 串口通信模块：用于将温度值传输到计算机或其他设备

  - 电路设计

    - 电路图

图 3  电路图

    - 关键元器件选择

- AT89C51：51 单片机，8 位单片机，具有 4KB 的 ROM 和 128B 的 RAM

- ADC0808：数模转换器，可接收 8 路模拟输入，输出 8 位数字量

- 74LS74：D 触发器，用于分频，输出作为 ADC0808 的时钟信号

- 7SEG-MPX4-CA：数码管显示模块，4 位 7 段数码管

- LM35：模拟温度传感器，输出电压与温度成线性关系，适合用于温度测量

    - AT89C51 介绍

AT89C51 是基于 8051 架构的增强型 8 位单片机，核心集成 8 位 CPU、32KB Flash 程序存储 器、1KB RAM 及多组 I/O 端口。其配备了多个中断输入口、多路定时器/计数器及 UART 通信接口，兼容多种协议。凭借低功耗设计、丰富外设资源及高实时性中断响应，广泛适用于智能家居、工业控制及嵌入式系统开发等场景，兼顾高性能与开发便利性。

图 4  AT89C51 原理图

    - LM35 参数与指标[1]

- LM35 参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| Local sensor accuracy (max) | 0.5, 1 |
| Operating temperature range (°C) | -55 to 150 |
| Supply voltage (min) (V) | 4 |
| Supply voltage (max) (V) | 30 |
| Supply current (max) (µA) | 114 |
| Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) | 10 |
| Rating | Catalog |
| Features | UL recognized |

表 1  LM35 详细参数

[1]来源：德州仪器 link

LM35 是一款高精度模拟温度传感器，具有线性输出特性，其输出电压直接对应摄氏温度值

（比例系数为 10mV/℃）。该传感器采用微功耗工艺，工作电流低于 60 微安，支持宽电压供电

（4-30V），可测量-55℃至 150℃范围温度，精度达±0.5℃。其无需外部校准、电路连接简单，通过基础放大滤波即可获得精准读数，兼具高可靠性和长寿命，是工业控制、电子设备等温度监测场景的理想选择。

- LM35 性能指标

  - 直接以摄氏温度（摄氏度）进行校准

  - 线性 +10mV/°C 比例因子

  - 0.5°C 的确保精度（25°C 时）

  - 额定温度范围为 −55°C 至 150°C

  - 适用于远程应用

  - 晶圆级修整实现低成本

  - 工作电压范围 4V 至 30V

  - 电流漏极小于 60µA

  - 低自发热，处于静止的空气中时为 0.08°C

  - 非线性典型值仅 ±¼°C

  - 低阻抗输出，1mA 负载时为 0.1Ω

- 结构

图 5  LM35 结构

    - ADC0808 介绍与接口说明

- 介绍

ADC0808 是德州仪器旗下的一款经典 8 位逐次逼近型模数转换器（ADC），支持 8 通道模拟输入选通，输入电压范围 0-Vcc（5-5.5V），最大采样率 100kHz。其采用并行数据输出，通过转换开始/结束引脚和片选引脚实现时序控制。虽然 8 位分辨率（约 19.5mV/步进）精度较低，但凭借低成本、多通道选择及稳定可靠的特性，仍适用于基础温度/电压检测等场景，是经济型嵌入式系统的常见选择。

- 接口说明

图 6  ADC0808 接口说明

- ADD A，ADD B，ADD C：地址选择端口，选择输入通道，这里全接地，表示选择第 0 路输入

- EOC：结束转换信号，ADC0808 转换完成后会发出一个高电平信号，表示转换完成，这里取反接 51 单片机的 INT1 引脚，转换完成后自动向 CPU 请求 INT1 中断

- OE：在读取转换结果时，用低电平的读信号 RD 和 P2.7 引脚经 1 级或非门后，产生的正脉冲作为 OE 信号，用以打开输出三态锁存器

- P2.7（地址线 A15）作为片选信号端，在启动 A/D 转换时，单片机的写信号 WR 和 P2.7 引脚信号控制 ADC 的地址锁存和转换启动，由于 ADC 的 ALE 信号与 START 信号接在一起，这样连接使得在信号的前沿写入（锁存）通道地址，紧接着在其后沿就启动转换

    - 51 单片机接口说明

- P1 口接 LED 数码管的控制端口，控制数码管的显示位

- P0 口接 ADC0808 的输出端口，接收 ADC 转换后的数字量

- P2.0-P2.3 接数码管的显示端口，控制数码管中哪一位用于显示数字

- P2.7 用于控制 ADC0808 的地址锁存和转换启动，连接到 ADC0808 的 ALE 引脚和 START

引脚

- ALE 接 D 触发器后分频，用于 ADC0808 的时钟信号，连接到 ADC0808 的 CLK 引脚

- INT1 用于 ADC 请求中断

图 7  51 单片机接口说明

  - 代码

    - 直接定址表

| 1 ; 这是存放数字相应的数码管输入的字段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SEVEN_SEG_OUT: |  |  |  |  |
| 3 | DB 0C0H, | 0CFH, | 0A4H, | 0B0H, | 99H |
| 4 | DB 92H, | 82H, | 0F8H, | 80H, | 90H |

对应 0-9 的数码管显示，每次赋值时直接将对应的值赋给数码管的端口即可，代替繁琐的条件判断，提高了代码的可读性

    - 寄存器赋值宏

| 1 | GET_NUM | MACRO | x, m, n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MOV | A, | x | ; 求每一位数字 |
| 3 | MOV | B, | #10 |  |
| 4 | DIV | AB |  |  |
| 5 | MOV | R1, | A |  |
| 6 | MOV | A, | B |  |
| 7 | MOVC | A, | @A+DPTR | ; 使用直接查表法进行数字判断，比循环判断的可读性高 |
| 8 | SUBB | A, | #m | ; 由于第三位有小数点，这里要视情况减法 |

- MOV n, A ; 保存到寄存器中 - ENDM

      - x：要计算的数字

80H

m：对于小数点的情况，需要让寄存器的最高位位 0，在实际计算中通过减 80H 来实现

      - n：计算结果存放的寄存器

在将 ADC 数模转换器的输出结果转换为二进制时使用，通过每次除以 10 来获取每一位数字，最后将结果存放在寄存器中。

    - 数码管显示宏

| 1 | ; 这是给数码管送数字的宏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | LIGHT_SEG MACRO x, | m |  |
| 3 | MOV P2, #x |  | ; 给数码管的串口传送，显示数字 |
| 4 | MOV P1, m |  | ; 这是表示需要亮的数字位 |
| 5 | MOV P1, #0FFH |  | ; 关闭数码管 |
| 6 | ENDM |  |  |

      - P2：数码管的控制端口，控制数码管的显示位

      - P1：传入 7 段数码管的显示值，控制数码管的显示内容

    - 初始化

| 1 | INIT: MOV | SCON, #50H ; | 初始化串口，工作在方式1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | MOV | TMOD, #20H ; | 初始化定时器，T1工作在方式2，产生波特率 |
| 3 | MOV | TH1, #0FDH ; | 在11.0592MHz下，波特率为9600 |
| 4 | MOV | TL1, #0FDH |  |
| 5 | SETB | TR1 ; | T1开始工作 |
| 6 |  |  |  |
| 7 | MOV | 31H, #00H ; | 清空内存单元，存放ADC输入 |
| 8 |  |  |  |
| 9 | MOV | SP, #60H ; | 开栈，很重要 |
| 10 |  |  |  |
| 11 | MOV | DPTR, #7FF8H ; | DPTR指向ADC地址，通过MEM计算 |
| 12 | MOVX | @DPTR, A ; | 触发ADC向INT1发数据 |
| 13 |  |  |  |
| 14 | SETB | EA ; | 开中断 |
| 15 | SETB | EX1 ; | 开INT1中断 |
| 16 | CLR | PX1 ; | 关优先级 |
| 17 | SETB | IT1 ; | 设置为下跳沿触发INT1 |
| 18 |  |  |  |
| 19 | SJMP | $ ; | 初始化完成 |

31H

31H 内存用来存放 ADC 转换后的数据，初始化为 0，方便每次比较 ADC 输出是否改变

    - 串口通信

1	COMMUNITY:

| 2 | PUSH ACC ; | 保护现场 |
| --- | --- | --- |
| 3 | SUBB A, 31H ; | 验证ADC的采样是否有变化 |
| 4 | JNZ COM ; | 有变化，就发送给串口 |
| 5 | POP ACC ; | 没变化，就直接返回，出栈 |
| 6 | RET ; | 返回 |
| 7 | COM: POP ACC ; | 有变化，要传新的数字，故要先弹栈 |
| 8 | MOV 31H, A ; | 传新的数字到内存单元 |
| 9 | MOV SBUF, A ; | 发送到发送的BUFFER |
| 10 | JNB TI, $ ; | BUFFER发完之前先别动 |
| 11 | CLR TI ; | 发完了手动清空中断服务寄存器 |
| 12 | RET ; | 返回 |

    - 中断服务程序

ADC 每次转换完成后，会向 CPU 请求 INT1 中断，CPU 响应后进入中断服务程序

| 1 | ITR1: CLR EA | ; | 进入中断后先关中断，防止嵌套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | MOV P1, #0FFH | ; | 关闭数码管 |
| 3 | MOVX A, @DPTR | ; | 读取ADC输入 |
| 4 | LCALL COMMUNITY | ; | 由于串口用16进制表示，这里先把数据传到串口 |
| 5 | MOV 30H, A | ; | 送到存储的内存单元进行下一步处理 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | MOV DPTR, #SEVEN_SEG_OUT | ; | 直接定址表，指向数据表 |
| 9 | GET_NUM 30H, 80H, R4 | ; | 获取个位，这里用80H因为小数点都是亮的 |
| 10 | GET_NUM R1, 0, R3 | ; | 获取十位 |
| 11 | GET_NUM R1, 0, R2 | ; | 获取百位 |

      - 二进制转十进制使用之前定义的宏 GET_NUM ，将每一位数字存放在寄存器中，方便后续显示

    - 数码管显示

| 1 | MOV R5, #150 | ; | 一个小循环，否则数码管亮一下就灭了看不见的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | LIGHTEN: |  |  |
| 3 | LIGHT_SEG 01H, R2 | ; | 数码管显示百位 |
| 4 | LIGHT_SEG 02H, R3 | ; | 十位 |
| 5 | LIGHT_SEG 04H, R4 | ; | 个位 |
| 6 | LIGHT_SEG 08H, #0C0H | ; | 小数，这里小数恒为0 |
| 7 |  |  |  |
| 8 | DJNZ R5, LIGHTEN | ; | 重复显示 |
| 9 |  |  |  |
| 10 | MOV DPTR, #7FF8H | ; | 重新指向ADC |
| 11 | MOVX @DPTR, A | ; | 激活ADC发送中断 |
| 12 | SETB EA | ; | 开中断 |
| 13 | RETI | ; | 中断返回 |

      - 数码管赋值使用直接定义的宏 LIGHT_SEG ，将每一位数字赋值给数码管的控制端口 P2，控制数码管的显示位 P1

完整代码见附件： major.a51

  - 仿真结果

图 8  仿真结果

图 9  UART 串口输出

当温度输入为 36 时，可以看到串口输出为 24H ，十进制为 36，正好对应 ADC 转换器的输出值，说明串口通信正常

改变 LM35 的值，可以看到数码管的显示值也会随之改变，说明体温计工作正常

  - 心得体会

通过本次实验，我们将之前课程中的多个独立的模块拼接在一起，形成一个完整的系统，加深了对 ADC 转换数据和 51 单片机控制流程的理解

  - 分工

- 姜吉林：仿真电路搭建

- 王君豪：代码编写

- 朱思诚：报告编写